| CIFP AVILÉS · DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA REDES LOCALES (1º SMR) · UT1.1 · SOLUCIONARIO DOCENTE · GUÍA DE AULA Tema: Introducción a las Redes y Representación de la Información (Presentación RL-UT1.1) | EDICIÓN DOCENTE Prof. Sergio Capdevila Curso 2026-2027 |
| --- | --- |

—————————————————————————————————————————————————————————————————

GUÍA DOCENTE DE RESOLUCIÓN Y DINAMIZACIÓN EN AULA: Este documento contiene las soluciones comentadas, pasos matemáticos detallados y advertencias sobre los fallos habituales del alumnado de 1º SMR. Se recomienda proyectar cada reto al finalizar las diapositivas indicadas, otorgar 3 minutos de reflexión individual o por parejas y resolverlo conjuntamente en pizarra interactiva.

RETO 1 | Ventajas de una Red Local y Compartición de Recursos (Diapositivas 4 y 5 · ⏱️ 3-5 min)

Imagina una oficina con 6 ordenadores aislados (sin conexión entre sí). Cita 3 recursos (hardware, datos o servicios) que optimizarían de inmediato al montar una red local (LAN) y describe 1 problema o riesgo crítico que sufren al trabajar de forma aislada.

🔑 SOLUCIÓN MODELO (Recursos y Riesgos): • Recursos compartidos optimizados: 1. Hardware: Una única impresora multifunción láser de alta capacidad en red (ahorra coste frente a comprar 6 impresoras personales). 2. Almacenamiento centralizado (Servidor NAS): Carpeta de trabajo común para presupuestos y facturas, evitando duplicidades. 3. Conexión a Internet compartida: Un único router/acceso de fibra para todos los puestos, gestionando ancho de banda. • Riesgo crítico de no tener red: - Dispersión e inconsistencia de datos ('islas de información'): Si dos usuarios editan el mismo documento en pendrive, se crean versiones contradictorias, además del alto riesgo de pérdida total por avería del disco duro local sin copia centralizada. 💡 Consejo pedagógico / Error típico de aula: Destacar a los alumnos que montar una red no solo busca 'tener Internet', sino centralizar la gestión de datos, copias de seguridad y reducir costes de equipamiento.

RETO 2 | Identificación: ¿Señal Analógica o Señal Digital? (Diapositivas 6 y 7 · ⏱️ 3-5 min)

Clasifica las siguientes 4 manifestaciones físicas en el mundo de las comunicaciones indicando si son de naturaleza Analógica o Digital, justificando brevemente tu respuesta:

| Manifestación física / Transmisión | Tipo (Analógica / Digital) | Justificación técnica |
| --- | --- | --- |
| Voz humana capturada por la membrana de un micrófono convencional | ANALÓGICA | Onda de presión acústica continua con infinitos valores intermedios de voltaje. |
| Trama de datos Ethernet viajando por pulsos eléctricos en cable UTP | DIGITAL | Codificada en niveles discretos de tensión que representan ceros y unos lógicos. |
| Voltaje de la corriente alterna doméstica (230 V, 50 Hz) | ANALÓGICA | Onda senoidal continua que oscila suavemente en el tiempo sin estados binarios. |
| Pulsos de luz emitidos por un LED en un cable de fibra óptica | DIGITAL | Estados discretos de presencia/ausencia de emisión lumínica (luz ON = 1, luz OFF = 0). |

💡 Consejo docente: Recalcar la diferencia clave: analógico = continuo (infinitos valores); digital = discreto (número finito de estados o símbolos).

RETO 3 | Tabla Maestra de Pesos de un Byte (Potencias de 2) (Diapositivas 9 y 10 · ⏱️ 3-5 min)

En redes de comunicaciones, el byte (8 bits) es la unidad atómica de direccionamiento y máscaras. Rellena la tabla con las 8 potencias de base 2 y su valor decimal equivalente exacto:

| Posición de Bit | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia de 2 | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 |
| Valor / Peso (Decimal) | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

• Suma de todos los bits encendidos (11111111): 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255 (el valor máximo de un octeto IP). Total combinaciones: 2^8 = 256 valores posibles (0 a 255).

RETO 4 | Conversión Decimal a Binario (Método de los Pesos) (Diapositivas 11 y 12 · ⏱️ 3-5 min)

Convierte los siguientes números decimales a binario en formato de 8 bits exactos, indicando los pesos que 'enciendes' (1) y los que 'apagas' (0):

a) Número decimal 192 (primer octeto clásico de red privada de clase C)
b) Número decimal 77

🔑 SOLUCIÓN MODELO (Decimal a Binario): a) Número 192: - ¿Cabe 128 en 192? Sí -> Resta: 192 - 128 = 64 (Bit 7 = 1) - ¿Cabe 64 en 64? Sí -> Resta: 64 - 64 = 0 (Bit 6 = 1) - Como la resta da 0, todos los demás bits son 0. - Resultado: 192_10 = 11000000_2 b) Número 77: - 128 no cabe (Bit 7 = 0) - 64 cabe en 77 -> Resta: 77 - 64 = 13 (Bit 6 = 1) - 32 no cabe (Bit 5 = 0); 16 no cabe (Bit 4 = 0) - 8 cabe en 13 -> Resta: 13 - 8 = 5 (Bit 3 = 1) - 4 cabe en 5 -> Resta: 5 - 4 = 1 (Bit 2 = 1) - 2 no cabe (Bit 1 = 0) - 1 cabe en 1 -> Resta: 1 - 1 = 0 (Bit 0 = 1) - Resultado: 77_10 = 01001101_2 💡 Consejo pedagógico / Error típico de aula: Insistir en que en redes NUNCA se omiten los ceros a la izquierda. Un octeto debe tener siempre sus 8 dígitos para configurar máscaras e IPs.

RETO 5 | Conversión Binario a Decimal (Octetos Reales de Red) (Diapositiva 13 · ⏱️ 3-5 min)

Convierte los siguientes dos octetos binarios a formato decimal sumando sus pesos activos:
a) 10101000_2
b) 11110000_2

🔑 SOLUCIÓN MODELO (Binario a Decimal): a) Octeto 10101000_2: - Bits encendidos: Bit 7 (128), Bit 5 (32), Bit 3 (8). - Suma: 128 + 32 + 8 = 168. - Observación de aula: ¡Es el famoso segundo octeto de las redes domésticas 192.168.X.X! b) Octeto 11110000_2: - Bits encendidos: Bit 7 (128), Bit 6 (64), Bit 5 (32), Bit 4 (16). - Suma: 128 + 64 + 32 + 16 = 240. - Observación de aula: Corresponde a la máscara de subred /28 (255.255.255.240) que estudiarán en subnetting. 💡 Consejo pedagógico / Error típico de aula: Hacer notar la conexión directa entre la teoría de números binarios y las configuraciones reales de routers y PCs.

RETO 6 | El Sistema Hexadecimal y los Nibbles (4 bits) (Diapositivas 14 y 15 · ⏱️ 3-5 min)

El sistema hexadecimal (base 16) agrupa los bits de 4 en 4 (nibbles). Resuelve las dos cuestiones:
a) Convierte el octeto binario 11011010_2 a hexadecimal dividiéndolo en dos nibbles (1101 y 1010).
b) ¿Qué valor en hexadecimal representa el número decimal 255?

🔑 SOLUCIÓN MODELO (Conversión Hexadecimal): a) Octeto 11011010_2 dividido en nibbles: - Primer nibble (1101): 8 + 4 + 1 = 13 en decimal -> En hexadecimal es la letra D. - Segundo nibble (1010): 8 + 2 = 10 en decimal -> En hexadecimal es la letra A. - Resultado: 11011010_2 = 0xDA (o DA en base 16). b) Número decimal 255 a hexadecimal: - 255 en binario es 11111111 (todos los 8 bits encendidos). - Primer nibble (1111) = 15 en decimal -> Letra F. - Segundo nibble (1111) = 15 en decimal -> Letra F. - Resultado: 255_10 = 0xFF. - Regla mnemotécnica: Un byte completo se representa exactamente con DOS dígitos hexadecimales (00 a FF). 💡 Consejo pedagógico / Error típico de aula: Recordar al alumnado la equivalencia: 10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F. Esto será clave para entender direcciones MAC e IPv6.