| CIFP AVILÉS · CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Principado de Asturias · Consejería de Educación · Dpto. de Informática y Comunicaciones Ciclo Formativo: 1º SMR (Grado Medio) · Curso Académico 2026/2027 |  |
| --- | --- |

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

SOLUCIONARIO Y GUÍA DE CORRECCIÓN DOCENTE
EVALUACIÓN INICIAL DIAGNÓSTICA · REDES LOCALES (0225)

| Profesor: Sergio Capdevila Díez | Puntuación Total: 100 Puntos (Test 50p + Práctica 50p) |
| --- | --- |

■ BLOQUE PREVIO: ORIENTACIONES DEL CUESTIONARIO DE PERFIL (NO EVALUABLE)

Este bloque no computa calificación numérica. Sirve para trazar el perfil de entrada del grupo:

• Preguntas 1 y 2 (Trayectoria y Trabajo): Identifica si el alumno procede de la ESO (menor hábito de autonomía), FP Básica o si es un alumno adulto con experiencia laboral. Permite calibrar la madurez y detectar necesidades de adaptación.

• Pregunta 3 (Motivación Vocacional): Distingue vocación técnica real vs matriculación circunstancial. Ayuda a planificar refuerzo motivacional y dinámicas de aula.

• Pregunta 4 (Ordenador en Casa y SO): Crucial para comprobar si disponen de PC para tareas y simulaciones (Cisco Packet Tracer / Wireshark) y conocer su familiaridad con Windows o distribuciones GNU/Linux.

• Pregunta 5 (Internet y Configuración): Mide el nivel de iniciativa técnica cotidiana (si han accedido al router 192.168.1.1, cambiado DNS o configurado Wi-Fi vs usuarios puramente pasivos).

• Pregunta 6 (Visión Profesional del Módulo): Evalúa las expectativas laborales del alumno respecto al área de redes y telecomunicaciones (soporte microinformático, montaje físico, administración o ciberseguridad).

■ PARTE 1: RESPUESTAS CORRECTAS DEL TEST (50 Puntos · 5 pts/acierto)

Pregunta 1: Opción [b] - Permitir que el equipo pueda comunicarse físicamente y transmitir datos con otros dispositivos de la red.
   ↳ Justificación didáctica: El adaptador de red (NIC) convierte los datos digitales del bus del PC en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas.

Pregunta 2: Opción [b] - 8 bits.
   ↳ Justificación didáctica: 1 Byte equivale a 1 octeto (8 dígitos binarios: ceros y unos).

Pregunta 3: Opción [c] - Un identificador numérico lógico que se asigna a un dispositivo para localizarlo y comunicarse en la red.
   ↳ Justificación didáctica: Dirección lógica de nivel 3 (IPv4 de 32 bits o IPv6 de 128 bits).

Pregunta 4: Opción [b] - Interconectar la red local privada (LAN) con la red pública de Internet (WAN) y enrutar el tráfico.
   ↳ Justificación didáctica: El router enruta paquetes entre redes distintas y realiza NAT.

Pregunta 5: Opción [c] - Conector RJ-45.
   ↳ Justificación didáctica: Conector modular de 8 pines (8P8C) según estándar EIA/TIA 568.

Pregunta 6: Opción [b] - El cable ofrece mayor estabilidad, menor latencia (ping) y menor riesgo de interferencias o cortes.
   ↳ Justificación didáctica: Medio guiado frente al espectro compartido y vulnerable del Wi-Fi.

Pregunta 7: Opción [b] - Aproximadamente 37,5 MB/s (al dividir 300 entre 8).
   ↳ Justificación didáctica: 300 Mbps = 300 / 8 MB/s = 37,5 Megabytes por segundo.

Pregunta 8: Opción [a] - El cliente es el programa que pide información y el servidor almacena los datos y responde.
   ↳ Justificación didáctica: Arquitectura cliente-servidor clásica.

Pregunta 9: Opción [b] - Una dirección física única de 48 bits asignada de fábrica al chip del adaptador de red.
   ↳ Justificación didáctica: Dirección física de nivel de enlace (Capa 2 / MAC de 6 pares hexadecimales).

Pregunta 10: Opción [b] - Porque el tráfico no viaja cifrado a nivel de radio y otros usuarios en la misma red podrían interceptar datos.
   ↳ Justificación didáctica: Riesgo de eavesdropping y ataques Man-in-the-Middle sin autenticación WPA.

■ PARTE 2: SOLUCIONARIO Y BAREMOS DE LOS SUPUESTOS (50 Puntos)

Supuesto 1: Diagnóstico de avería básica — "No hay Internet" [15 Puntos (5 puntos por cada comprobación correcta)]

1. Comprobación física (Hardware): Verificar que el latiguillo RJ-45 está firmemente conectado en la tarjeta de red del PC y en la roseta de la pared (escuchar el "clic"). Observar los LEDs de enlace (Link/Activity) de la NIC: si están apagados, no hay portadora física ni señal eléctrica con el switch.

2. Comprobación en el Sistema Operativo: Revisar el icono de red en la bandeja del sistema (cruz roja = cable desconectado; triángulo/globo amarillo = conectado pero sin IP o sin salida a Internet). Acceder al Centro de Redes para verificar que el adaptador Ethernet no está deshabilitado por software.

3. Comprobación lógica / consola (CLI): Abrir el terminal (CMD / PowerShell) y ejecutar "ipconfig" para comprobar si el PC tiene una IP válida asignada (ej. 192.168.1.X) o una autoconfigurada errónea (169.254.X.X por fallo de DHCP). Lanzar "ping 127.0.0.1" (test de tarjeta interna) o ping a la puerta de enlace (router).

Supuesto 2: Magnitudes y cálculo de tiempo de transferencia [10 Puntos (5 puntos operación en segundos + 5 puntos conversión a minutos)]

Operación matemática: Tiempo = Tamaño / Velocidad = 2.400 MB / 40 MB/s = 60 segundos.

Resultado final en segundos: 60 segundos.

Resultado final en minutos: 60 segundos = 1 minuto exacto.

Supuesto 3: Rendimiento de red — Cable Ethernet frente a Wi-Fi [15 Puntos (7 puntos concepto de latencia + 8 puntos ventajas técnicas del cable)]

a) Concepto de Ping / Latencia: Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el ordenador emisor hasta el servidor de destino y recibir la respuesta (RTT - Round Trip Time), medido en milisegundos (ms). En gaming y streaming una latencia baja y estable evita el "lag".

b) Ventajas técnicas del cable Ethernet: 1) Medio guiado sin interferencias: El par trenzado y apantallado no sufre las interferencias de microondas, Bluetooth, paredes ni saturación de canales de vecinos que degradan el Wi-Fi.
2) Tráfico Full-Duplex dedicado: Con el cable se transmite y recibe simultáneamente sin colisiones ni esperas de turno de emisión, a diferencia del Wi-Fi que es un medio compartido (Half-Duplex).

Supuesto 4: Reconocimiento de equipamiento en el aula de redes [10 Puntos (3.3 puntos por cada elemento)]

1. Conmutador (Switch de 24 puertos): Dispositivo de Capa 2 (enlace) que concentra el cableado de todos los puestos del aula e interconecta los equipos de forma eficiente mediante reenvío de tramas según su dirección MAC física.

2. Punto de Acceso Wi-Fi (Access Point): Dispositivo que emite radiofrecuencia para permitir la conexión inalámbrica de portátiles, móviles y tablets a la infraestructura cableada de la red local.

3. Armario Rack de comunicaciones: Armario metálico estandarizado (19'') que aloja de forma segura, protegida, refrigerada y ordenada los paneles de parcheo (patch panels), switches, routers, SAI y servidores del centro.

■ BAREMO DE INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA (Sergio Capdevila)

| Rango de Puntos | Nivel Competencial | Estrategia Docente en Aula |
| --- | --- | --- |
| 80 - 100 Puntos | Nivel Alto / Autómo | Conocimientos previos sólidos en hardware, magnitudes y lógica. Candidato a líder de equipo en montaje de taller. |
| 50 - 79 Puntos | Nivel Medio / Adecuado | Maneja el vocabulario básico pero requiere afianzar cálculo binario y diagnóstico sistemático en las primeras UTs. |
| 0 - 49 Puntos | Nivel de Refuerzo | Dificultad en conceptos numéricos y periféricos. Requiere seguimiento individualizado en el arranque del curso. |